##### ZAŁĄCZNIK  NR   6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Defibrylator AED - 2 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV – 33182100-0

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Defibrylator AED– 2 szt | TAK |  |
| - 2 | Parametry ogólne |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne – czas pracy: min. 200 defibrylacji lub min. 4 h monitorowania | TAK |  |
| - 5 | Optyczny sygnał gotowości | TAK |  |
|  | Odporność na upadki z wysokości min. 1 m | TAK |  |
| - 6 | Odporność na wibracje | TAK |  |
| - 7 | Stopień odporności na działanie wody i szczelności dla ciał stałych min. IP55 | TAK |  |
|  | Codzienny autotest automatyczny | TAK |  |
| - 8 | Pamięć wewnętrzna | TAK |  |
| - 9 | Port podczerwieni umożliwiający bezprzewodową transmisję danych | TAK |  |
|  | Waga defibrylatora z baterią i 1 kpl. elektrod < 2 kg | TAK |  |
| - 10 | Dwufazowy niskoenergetyczny impuls defibrylacyjny korygowany dla impedancji pacjenta | TAK |  |
| - 11 | Defibrylacja automatyczna – komunikaty tekstowe i dźwiękowe w języku polskim | TAK |  |
| - 12 | Nominalna energia defibrylacji: dorośli - 150J, dzieci – 50J | TAK |  |
| - 13 | Defibrylacja za pomocą jednorazowych uniwersalnych elektrod defibracyjnych przeznaczonych do użycia zarówno dla dorosłych jak również dla dzieci | TAK |  |
| - 14 | Możliwość defibrylacji dzieci (<8 kg lub <8 roku życia) z automatycznym zmniejszeniem wartości energii oraz zmianą poleceń dotyczących defibrylacji i resuscytacji dzieci | TAK |  |
| - 16 | Funkcja pomocy w resuscytacji podająca instrukcje, komendy, zasady i opcje postępowania w procesie resuscytacji | TAK |  |
|  | Żywotność baterii: min. 4 lata lub min. 200 defibrylacji lub 4 h monitorowania) | TAK |  |
|  | W zestawie z defibrylatorami min. komplet jednorazowych uniwersalnych elektrod defibracyjnych przeznaczonych do użycia zarówno dla dorosłych jak również dla dzieci - do każdego urządzenia | TAK |  |
|  | W zestawie z defibrylatorem torba transportowa na defibrylator i akcesoria , wytrzymała na uderzenia i upadki z paskiem na ramię - do każdego urządzenia | TAK |  |
|  | W zestawie z defibrylatorem zestaw ratowniczy zawierający min. 2 pary rękawiczek jednorazowych, kieszonkową maskę twarzową, nożyczki medyczne, maszynkę do usuwania owłosienia- do każdego urządzenia | TAK |  |
| - 4 | Wyposażenie: szafka umożliwiająca zawieszenie defibrylatora na ścianie - do każdego urządzenia | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny w wersji papierowej, w formie zeszytu, format A5 | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY |
| --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 90 miesięcy |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze ) W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | max 48 godzin |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | zgodnie z zaleceniami producenta |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min.6 miesięcy |
|  | Inne |  |
| - SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |
|  | Inne |  |