Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

| 1. | Zakres prac w zakresie kontroli instalacji elektrycznej |
| --- | --- |
|  | - Oględziny instalacji elektrycznej - Przegląd rozdzielnic elektrycznych oraz połączeń wyrównawczych-serwis styków - Pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych (gniazd i WLZ i kabli) - Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia). - Badanie wyłączników różnicowoprądowych (RCD). - Sprawdzenie stanu technicznego tablic rozdzielczych. - Sprawdzenie poprawności działania wyłączników głównych - Sprawdzenie pozostałych elementów obwodów elektrycznych instalacji i określenia ich przydatności do eksploatacji, - Sprawdzenie działania wyłączników pożarowych PWP - Uzupełnienie inwentaryzacji instalacji elektrycznej w budynkach szpitala -opis rozdzielnic - Prowadzenie książki obmiarów - Sporządzenia na rzutach poszczególnych kondygnacjach budynków miejsc rozmieszczenia rozdzielnic głównych oraz rozdzielnic piętrowych (oddziałowych), obwodów elektrycznych gniazd wtykowych - Sporządzenie szczegółowego protokołu z pomiarów (w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie PDF wraz z wnioskami i oceną techniczną. - Dokonanie wpisu do KOB - Przedstawienie kosztorysu naprawczego na wykazane usterki w protokołach końcowych - Protokoły winny spełniać wymagania określone w art.62a ust.2,3,4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 poz. 418 z późn.zm - Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, ochrony ppoż. dostosowania do wymogów w zakresie bezpieczeństwa obiektu. |
| 2. | Zakres prac w zakresie kontroli instalacji odgromowej |
|  | - Wykonanie pomiarów obwodów piorunochronnych i uziomów wg wymagań PN-IEC 61024-1:2001 ochrona odgromowa obiektów budowlanych, zasady ogólne. PN-IEC 61024-1-2:2002 ochrona odgromowa obiektów budowlanych, część 1-2 zasady ogólne; PN-EN 62305: - Wizualną kontrola stanu urządzenia piorunochronnego (zwodów, przewodów, mocowań), - Pomiary rezystancji uziomu - sprawdzenie ciągłości obwodów odgromowych oraz stanu urządzeń ograniczających przepięcia, - Ocenić jakość połączeń mocowań, - Sprawdzić obecność korozji - W trakcie kontroli instalacji piorunochronnej wykonać konserwację złączy kontrolnych oraz zacisków - Sporządzenie szczegółowego protokołu z pomiarów (w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie PDF wraz z wnioskami i oceną techniczną. - Przedstawienie kosztorysu naprawczego na wykazane usterki w protokołach końcowych - Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, ochrony ppoż. dostosowania do wymogów w zakresie bezpieczeństwa obiektu, |