Analiza wyboru technologii wykonania obiektu

Podczas opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia dokonano analizy wyboru technologii wykonania obiektu budowlanego. Zamawiający dokonał porównania dostępnych na rynku technologii takich jak budownictwo tradycyjne, budownictwo prefabrykowane betonowe, prefabrykowane drewniane oraz w technologii modułów o konstrukcji stalowej.

Analizę wykonano w oparciu o następujące założenia:

- Parametry wytrzymałościowe

- Bezpieczeństwo pożarowe

- Odporność na wilgoć oraz korozję

- Trwałość konstrukcji i cykl życia obiektu

- Spełnienie wymagań DNSH

- Ryzyka inwestycyjne

- PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Głównymi parametrami przyjętymi do oceny technologii były właściwości związane z wytrzymałością na zginanie, sprężystością oraz współczynnikiem bezpieczeństwa. Parametry te mają kluczowy wpływ na kształtowanie ustroju konstrukcyjnego, dobór przekrojów elementów nośnych, ich masę, wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także na wielkość reakcji przekazywanych na podłoże, co bezpośrednio determinuje sposób fundamentowania.

W przypadku konstrukcji tradycyjnych oraz prefabrykowanych betonowych zwiększenie nośności wiąże się z istotnym wzrostem masy własnej elementów. Powoduje to większe zużycie materiału oraz konieczność stosowania bardziej rozbudowanych fundamentów, szczególnie na gruntach o niskiej nośności.

W odniesieniu do ustrojów drewnianych, uzupełnianych elementami drewnopochodnymi (np. płytami OSB), oraz do konstrukcji stalowych należy zauważyć, że charakteryzują się one niższą masą własną elementów nośnych. Jednocześnie w przypadku stali naprężenia wymagane do wywołania odkształceń są nawet dwudziestokrotnie większe niż w konstrukcjach drewnianych. Wyższe współczynniki bezpieczeństwa stosowane dla stali przekładają się na większą przewidywalność pracy ustroju. Stal, dzięki wysokiej wytrzymałości materiału przy smukłych przekrojach, umożliwia efektywne kształtowanie przestrzeni oraz ograniczenie masy konstrukcji. Niska masa własna w połączeniu z dużą nośnością pozwala na stosowanie ekonomicznych stóp fundamentowych lub pali, co zmniejsza obciążenie podłoża i upraszcza proces posadowienia.

W odniesieniu do powyższych parametrów Inwestor przychyla się do wskazania konstrukcji stalowych jako rozwiązania o najlepszym stosunku wytrzymałości do masy, zapewniającego wysoką przewidywalność pracy ustroju, dużą swobodę kształtowania przestrzeni oraz możliwość zastosowania ekonomicznego i mniej obciążającego podłoże fundamentowania.

| - | Budownictwo tradycyjne | Budownictwo prefabrykowane betonowe | Budownictwo prefabrykowane drewniane | Budownictwo prefabrykowane stalowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie | W zależności od przekroju i stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych | 2 – 4 Mpa | 24 – 32 MPa | 235 – 355 Mpa |
| Moduł sprężystości | Dla żelbetu w zależności od stosunku stali do betonu 30 – 45 Gpa | 30 - 33 GPa | 11 – 14 GPa | 210 Gpa |
| Współczynniki bezpieczeństwa | Przy elementach żelbetowych γC = 1,4 + γS = 1,15 | γC = 1,4 | γM = 1,25 –1,30* *dodatkowo uwzględniać wartość współczynnika Kmod redukującego wytrzymałość do 50% | γM = 1,0 – 1,25 |
| ρ/fd | 2600(kg/m³) /17MPa= 141 | 2300(kg/m³) /21MPa= 112 | 500(kg/m³) /24MPa= 21 | 7850(kg/m³) /355MPa= 22 |

- BEZPIECZEŃŚTWO POŻAROWE

Bezpieczeństwo pożarowe ma bezpośredni wpływ na funkcjonalność obiektu, a dobór odpowiednich zabezpieczeń determinuje stopień skomplikowania jego struktury oraz powiązanych z nią instalacji i rozwiązań technicznych.

W przypadku technologii „ciężkich”, czyli tradycyjnych konstrukcji oraz prefabrykowanych betonowych, uzyskanie wymaganej odporności ogniowej – zarówno w zakresie klas odporności, jak i klas reakcji na ogień – jest stosunkowo nieskomplikowane. Konstrukcje te osiągają parametry charakterystyczne dla obiektów specjalistycznych, często przewyższając wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej. Dzięki temu projektowanie pod kątem ochrony przeciwpożarowej jest w tej technologii elastyczne i nie wymaga stosowania dodatkowych, złożonych rozwiązań.

W technologiach alternatywnych, takich jak budownictwo drewniane i stalowe, konieczne jest stosowanie dodatkowych zabezpieczeń ograniczających wpływ ognia, co wpływa zarówno na koszty realizacji, jak i na funkcjonalność obiektu.

W technologii drewnianej spełnienie wymagań dotyczących elementów oddzielenia przeciwpożarowego – pełniących funkcję przegród stref pożarowych – jest znacząco utrudnione. Elementy drewniane i drewnopochodne (np. płyty OSB) nie mogą samodzielnie pełnić funkcji elementów NRO i często nie spełniają wymaganych klas reakcji na ogień A1 lub A2. Choć elementy nośne z drewna mogą wykorzystywać zjawisko zwęglania, wymaga to zwiększania ich przekrojów, co prowadzi do wzrostu masy konstrukcji, ograniczeń funkcjonalnych, konieczności modyfikacji parametrów wysokościowych oraz odmiennego podziału na strefy pożarowe. W efekcie przestrzeń użytkowa jest wykorzystywana mniej efektywnie, a obiekt wymaga dodatkowych, kosztownych rozwiązań technicznych.

Technologia modułowa o konstrukcji stalowej przy zachowaniu szczelności połączeń potwierdzonej certyfikacją laboratoryjną oraz stosowaniu materiałów o wymaganej klasie reakcji na ogień, takich jak płyty cementowo drzazgowe, umożliwia pełne spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania te pozwalają na zachowanie wysokiej funkcjonalności obiektu bez konieczności stosowania nadmiernie rozbudowanych zabezpieczeń.

Uwzględniając powyższe parametry, Inwestor wskazuje konstrukcję stalową jako rozwiązanie zapewniające najlepszy stosunek ergonomii kształtowania obiektu do wymagań technicznych, użytkowych i przeciwpożarowych.

| - | Budownictwo tradycyjne | Budownictwo prefabrykowane betonowe | Budownictwo prefabrykowane drewniane | Budownictwo prefabrykowane stalowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy oddzielenia pożarowego | Spełnienie warunku | Spełnienie warunku | Elementy palne. Niespełnienie warunku | Spełnienie warunku |
| Materiały NRO | Tylko NRO | Tylko NRO | Mogą występować materiały rozprzestrzeniające ogień. | Tylko NRO |
| Klasa odporności ogniowej | Maksymalna do REI240 | Do REI120 | Do REI 60 Wyższe klasy przy spełnieniu szeregu wymagań technicznych | Do REI120 |
| Klasa reakcji na ogień (A1, A2) | Spełnia | Spełnia | Nie spełnia. Występują elementy w klasie B i C | Spełnia |

- ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ ORAZ KOROZJĘ

W ocenie tego parametru uwzględniono wpływ czynników korozyjnych i procesów degradacji układu konstrukcyjnego, które warunkują konieczność remontów lub przebudów oraz wpływają na aspekty finansowo-organizacyjne i żywotność budynku. Do najważniejszych czynników należą warunki atmosferyczne, oddziaływania środowiskowe oraz zdarzenia losowe, takie jak bezpośrednie działanie wody lub długotrwałe zawilgocenie.

W konstrukcjach betonowych, zarówno tradycyjnych, jak i prefabrykowanych, istotnym procesem jest karbonatyzacja betonu, która obniża pH i zwiększa ryzyko korozji zbrojenia. Korozja zbrojenia prowadzi do wzrostu objętości produktów korozji, co skutkuje spękaniami i odspajaniem się warstw betonowych. Uszkodzenia te są często związane z długotrwałym działaniem wilgoci lub cyklicznym zamarzaniem i rozmrażaniem. Naprawy elementów betonowych zwykle wymagają prac mokrych oraz zastosowania metod i materiałów zgodnych z obowiązującymi wytycznymi i normami.

Aspekty biologiczne mają ograniczone znaczenie dla elementów nośnych betonowych i przeważnie dotyczą warstw wykończeniowych, izolacji i elementów nienośnych, które można stosunkowo łatwo zabezpieczyć lub wymienić. Prace remontowe w konstrukcjach betonowych często obejmują rozległe roboty mokre, angażujące dużą część struktury budynku i powodujące istotne utrudnienia w użytkowaniu obiektu.

W technologiach drewnianych kluczowe czynniki degradacji to wilgoć (w tym bezpośrednie działanie wody) oraz korozja biologiczna (np. rozwój grzybów i pleśni). Wilgoć powoduje pęcznienie elementów drewnopochodnych, co obniża ich właściwości mechaniczne i wymiarowe. Odporność materiałów drewnopochodnych zależy od klasy i rodzaju płyty oraz od warunków eksploatacji. Wilgoć lub wprost działanie wody może przekładać się na zniszczenie elementów wchodzących w skład technologii poprzez pęcznienie (w płytach drewnopochodnych OSB-4 nawet do 15% objętości) oraz w odpowiednim środowisku korozji biologicznej (np. zagrzybienie, zapleśnienie) wpływające na środowisko pracy. Ograniczenie ryzyka wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych, detali konstrukcyjnych i materiałów ochronnych, co może utrudniać ocenę stanu ukrytych elementów konstrukcji i wymagać demontażu elementów wykończeniowych podczas prac naprawczych.

W systemach prefabrykowanych stalowych kluczowe znaczenie mają jakość połączeń oraz szczelność izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Stal jest podatna na korozję pod wpływem wilgoci, tlenu i soli. Nieskompilowane zabezpieczenia antykorozyjne są niezbędne. Przy właściwym zabezpieczeniu stal cechuje się stabilnością wymiarową i odpornością na wpływy biologiczne. Remonty w konstrukcjach stalowych często ograniczają się do prac suchych i wymiany poszycia, co zmniejsza uciążliwość dla użytkowników.

Z punktu widzenia inwestora konstrukcja stalowa jest często postrzegana jako rozwiązanie optymalne pod względem trwałości i elastyczności eksploatacyjnej, ponieważ prace remontowe są zwykle mniej inwazyjne. W przypadku zdarzeń losowych, takich jak zalanie, konstrukcje stalowe zachowują nośność kluczowych elementów i łatwość doprowadzenia do stanu wyjściowego.

| - | Budownictwo tradycyjne | Budownictwo prefabrykowane betonowe | Budownictwo prefabrykowane drewniane | Budownictwo prefabrykowane stalowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odporność na wilgoć | Bardzo wysoka przy stosowaniu dodatkowych zabezpieczeń | Wysoka | Niska | Bardzo wysoka |
| Zmiana wymiarów | 1-2% poprzez korozję zbrojenia lub ubytki struktury | 1-2% poprzez ubytki materiału | 10 – 15% poprzez pęcznienie | 0% |
| Ryzyko uszkodzeń | Korozje elementów zbrojenia, wykruszanie materiału | Wykruszanie materiału | Pęcznienie, zagrzybienie, degradacja | Korozja stali długotrwała w czasie |
| Odporność na korozję biologiczną | Bardzo wysoka odporność | Wysoka odporność | Niska odporność | Pełna odporność biologiczna |

- TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI I CYKL ŻYCIA OBIEKTU

W punkcie tym przeprowadzono analizę cyklu życia obiektu i jego trwałości na etapach od prac planistycznych do likwidacji budynku. Parametr ten wpływa na koszty w całym okresie użytkowania, od wymagań projektowych, przez zastosowane rozwiązania techniczne, koszty eksploatacji, aż po koszty remontów i demontażu lub wyburzenia.

Planowanie, projektowanie i produkcja systemów prefabrykowanych przemawiają za stosowaniem budownictwa prefabrykowanego, zwłaszcza modułowego drewnianego i stalowego. Elementy prefabrykowane są wytwarzane w warunkach zakładowych podlegających kontroli jakości, przy udziale wykwalifikowanej kadry i precyzyjnych urządzeń (np. roboty spawalnicze, maszyny CNC) oraz stosowania wysoko jakościowej dokumentacji technicznej. Wykonanie części lub całości elementów w hali produkcyjnej ogranicza trudności związane z organizacją placu budowy, jego wielkością i dostępnością.

Każda technologia może zapewnić wysoką trwałość pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagań jakościowych i stosowania właściwych rozwiązań technicznych. Technologie różnią się sposobem prowadzenia prac remontowych i związanymi z tym uciążliwościami dla użytkowników. Technologie stalowe często umożliwiają prowadzenie prac „suchych” oraz łatwiejszą wymianę poszycia, co zmniejsza uciążliwość eksploatacyjną i ułatwia adaptację układu konstrukcyjnego do nowych funkcji w długim okresie użytkowania.

Możliwości likwidacji obiektu zależą od technologii: w technologii tradycyjnej likwidacja może wymagać całkowitego wyburzenia, natomiast w systemach prefabrykowanych stalowych demontaż i odzysk materiałów (recykling stali) lub przeniesienie modułów do innej lokalizacji mogą być bardziej ekonomiczne.

Analizując powyższe, Inwestor opowiada się za prefabrykowaną, modułową technologią stalową jako rozwiązaniem najlepiej odpowiadającym potrzebom inwestycji oraz najbardziej ekonomicznym w całym okresie trwałości budynku.

| - | Budownictwo tradycyjne | Budownictwo prefabrykowane betonowe | Budownictwo prefabrykowane drewniane | Budownictwo prefabrykowane stalowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowanie | Związane z planowaniem zaplecza budowy i metod wykonania prac budowlanych (plac budowy) | Pośrednie pomiędzy prefabrykacją w zakładzie i pracami na placu budowy. Powiązane z planem montażu | Ściśle związane z produkcją zakładową (wysoki stopień prefabrykacji) | Ściśle związane z produkcją zakładową (wysoki stopień prefabrykacji) |
| Projektowanie | Standardowa dokumentacja techniczna. | W zakresie konstrukcyjnym specjalistyczna dokumentacja warsztatowa. W pozostałym zakresie dokumentacja standardowa | Specjalistyczne oprogramowanie. Wysoki stopień szczegółowości dokumentacji przestrzennej. (projekty wykonawcze i warsztatowe) | Specjalistyczne oprogramowanie. Wysoki stopień szczegółowości dokumentacji przestrzennej. (projekty wykonawcze i warsztatowe) |
| Budowa | Tradycyjny plac budowy z pełnym zapleczem. Prace wpływające na otoczenie i środowisko. | Tradycyjny plac budowy z pełnym zapleczem. Prace wpływające na otoczenie i środowisko. Cześć prac wykonywana w zakładzie produkcyjnym. | Większość prac prowadzona w zakładzie produkcyjnym. Wpływ logistyki dostawy i montażu obiektu Szczątkowe prace budowlane wykonywane na placu budowy | Większość prac prowadzona w zakładzie produkcyjnym. Wpływ logistyki dostawy i montażu obiektu Szczątkowe prace budowlane wykonywane na placu budowy. 90% mniejsza emisja CO2 |
| Użytkowanie i trwałość | Wysoka trwałość obiektu. Średnie koszty użytkowania obiektu w odniesieniu do remontów i modernizacji. Wysoki czas trwałości >100 lat | Wysoka trwałość obiektu. Średnie koszty użytkowania obiektu w odniesieniu do remontów i modernizacji. Średni czas trwałości ≥100 lat (korozja elementów żelbetowych/ betonowych) | Średnia trwałość obiektu. Wysokie koszty użytkowania obiektu w odniesieniu do remontów i modernizacji. Średni czas trwałości = 100 lat (korozja elementów drewnianych / drewnopochodnych) | Wysoka trwałość obiektu. Niskie koszty użytkowania obiektu w odniesieniu do remontów i modernizacji. Wysoki czas trwałości >100 lat |
| Modernizacja | Wymagające prace budowlane, wyłączające duży zakres funkcjonalny obiektu. Duża ilość prac pylący i mokrych. | Wymagające prace budowlane, wyłączające duży zakres funkcjonalny obiektu. Duża ilość prac pylący i mokrych. | Ze względu na ustrój budowalny oparty na drewnie, skomplikowana wymiana, wzmocnienia lub usunięcie elementów nośnych. | Ze względu na ustrój słupowo – ryglowy możliwość kształtowania przestrzeni w oparciu o prace suche, nie pylące. |
| Likwidacja | Konieczność całkowitego wyburzenia. Prac uciążliwe. Niski procent recyklingu | Konieczność wykonania częściowych prac wyburzeniowych i demontażowych Prac uciążliwe. Niski procent recyklingu | Budynek do demontażu. Ze względu na specyfikę materiału trudność ponownego wykorzystania struktury. Wysoki procent recyklingu | Możliwość demontażu i wykorzystania obiektu w nowej lokalizacji. Wysoki procent recyklingu |

- SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DNSH, EFEKTYWNOŚCI ENERGIETYCNZJE I EPBD

W związku z wprowadzaniem w budownictwie nowych oraz zaostrzaniem istniejących dyrektyw dotyczących ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami oraz energooszczędności obiektów, przeprowadzono analizę tego zagadnienia.

Większość współczesnych technologii budowlanych jest w stanie spełnić obowiązujące wymagania poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz właściwych materiałów. Istotne różnice pojawiają się jednak w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, możliwości recyklingu oraz redukcji emisji CO2 wynikającej z doboru materiałów i sposobu ich produkcji. W przypadku konstrukcji stalowych prefabrykowanych poziom recyklingu materiału może przekraczać 80%, zaś redukcja emisji CO2 poprzez stosowanie odpowiednich materiałów i sposobu produkcji sięgać nawet 90% co znacząco wpływa na ograniczenie śladu węglowego inwestycji.

Z tego względu inwestor skłania się ku wyborowi technologii prefabrykowanej, modułowej w konstrukcji stalowej, która pozwala spełnić rygorystyczne wymagania dyrektyw środowiskowych – zarówno pod względem recyklingu, jak i ograniczenia wpływu procesu wytwarzania obiektu na środowisko.

|  | Budownictwo tradycyjne | Budownictwo prefabrykowane betonowe | Budownictwo prefabrykowane drewniane | Budownictwo prefabrykowane stalowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczelność obiektu | Do spełnienia przy rygorystycznych normach wykonania i jakości połączeń | Do spełnienia przy rygorystycznych normach wykonania i jakości połączeń | Możliwa / trudna do spełnienia poprzez niestabilność wymiarową obciążeniem i wilgocią | Do spełnienia na poziomie n50≤0,6h¯¹ |
| Minimalizacja odpadów i recykling | Bardzo trudne spełnienie kryterium kwalifikacji – odzysk odpadów i recykling <50% | Trudne spełnienie kryterium kwalifikacji – odzysk odpadów i recykling <70% | Wysoka oszczędność materiałów poprzez odpowiednie planowanie, 75% materiałów do recyklingu. | Wysoka oszczędność materiałów poprzez odpowiednie planowanie, 80% materiałów do recyklingu. Stal możliwa do pełnego recyklingu |
| Zapobieganie zanieczyszczeniu | Wysoka emisyjność materiałów. Duże zapylenie podczas prowadzenia prac. Możliwość zanieczyszczenia wód | Średnia emisyjność materiałów. Sporadyczne zapylenie. Incydentalne zanieczyszczeni wód | Niska emisyjność materiałów. Brak emisji pyłów budowlanych | Niska emisyjność materiałów. Brak emisji pyłów budowlanych |
| Gospodarowanie w obiegu zamkniętym | Wysoka ilość odpadów budowlanych. Skomplikowane procedury gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym | Średnia ilość odpadów budowlanych. Minimalizacja segregacji materiałów | Technologia budownictwa prefabrykowanego ogranicza ilość odpadów na budowie. Łatwość segregacji i usunięcia materiałów niebezpiecznych | Technologia budownictwa prefabrykowanego ogranicza ilość odpadów na budowie. Łatwość segregacji i usunięcia materiałów niebezpiecznych |
| Minimalizacje hałasu | Ze względu na wykonanie obiektu bezpośrednio na terenie wszelki hałas od maszyn i urządzeń (>100db) | Prefabrykacja na terenie zakładu produkcji. Podczas wykonania obiektu na terenie budowy od ciężkiego sprzętu (70 –100 db) | Prefabrykacja na terenie zakładu produkcji. Podczas montażu obiektu minimalny hałas od maszyn (max. do 50 db) | Prefabrykacja na terenie zakładu produkcji. Podczas montażu obiektu minimalny hałas od maszyn (max. do 50 db) |

- RYZYKA INWESTYCYJNE

Poniżej, tabelarycznie przedstawiono zagadnienia związane z ryzykiem inwestycyjnym wiążącym się z terminowym, jakościowym i kosztowym aspektem budowy obiektu.

|  | Budownictwo tradycyjne | Budownictwo prefabrykowane betonowe | Budownictwo prefabrykowane drewniane | Budownictwo prefabrykowane stalowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka kosztowe | Wysokie ryzyko. Niska jakość robót i konieczność prac dodatkowych. Wzrost cen materiałów. Opóźnienia wykonawcze. | Średnie ryzyko. Możliwe opóźnienia na etapie prac wykończeniowych. Skomplikowane wprowadzenie rozwiązań zamiennych. Możliwe prace dodatkowe. | Niskie ryzyko. Stały koszt materiałów i pracy. Wysoka jakość dokumentacji projektowo warsztatowej. Minimalizacja błędów wykonawczych. | Niskie ryzyko. Stały koszt materiałów i pracy. Wysoka jakość dokumentacji projektowo warsztatowej. Minimalizacja błędów wykonawczych. |
| Dostępność materiałowa | Dostępność i gromadzenie materiałów w trakcie wykonywania prac, występowanie przez całą długość kontraktu. | Podstawowe elementy konstrukcyjne dostępne w momencie uruchomienia kontraktu. Pozostałe materiały dostępne w trakcie wykonywania prac, występowanie przez całą długość kontraktu. | Materiały dostępne od dnia podpisania kontraktu. | Materiały dostępne od dnia podpisania kontraktu. |
| Ryzyka terminowe | Wysoki wpływ warunków pogodowych. Wysoki wpływ dostępności materiałowej. Długotrwały proces wprowadzenia zmian. | Przyspieszony czas realizacji w stosunku do budownictwa tradycyjnego. Możliwe opóźnienia związane z pracami wykończeniowymi na budowie. | Maksymalne skrócenie czasu realizacji. Równoległe opracowanie dokumentacji oraz planów i realizacji produkcyjnej. | Maksymalne skrócenie czasu realizacji. Równoległe opracowanie dokumentacji oraz planów i realizacji produkcyjnej. |
| Ryzyka techniczne | Niska jakość materiałowa oraz niedostateczny nadzór nad poprawnością wykonywanych prac. Zależności od warunków atmosferycznych. Skomplikowane posadowienie obiektu | Niska jakość materiałowa na etapie wykończenia oraz niedostateczny nadzór nad poprawnością wykonywanych prac. Możliwe skomplikowane posadowienie obiektu | Związane z kwestiami zabezpieczeń przeciw pożarowych, odstępstw lub rozwiązań zamiennych w tym odbiorowych | W przypadku zmiany założeń do projektowania lub specjalistycznych wytycznych wymagających indywidualnego podejścia do projektowania. np. budowle ochronne |
| Czynnik inflacji | Wysokie ryzyko waloryzacyjne ze względu na czas trwania kontraktu. | Średnie ryzyko waloryzacji ze względu na etap wykończenia obiektu. | Niskie ryzyko waloryzacyjne ze względu na ryczałtowy charakter procesu inwestycyjnego i szybkość wytwarzania obiektu | Niskie ryzyko waloryzacyjne ze względu na ryczałtowy charakter procesu inwestycyjnego i szybkość wytwarzania obiektu |
| Ryzyka środowiskowe | Konieczność stosowania restrykcyjnych zasad zarządzania i kontrolą budowy w tym zabezpieczenie placu budowy. | Podstawowe prace wykonane w kontrolowanych warunkach zakładu produkcyjnego, pozostałe prace na terenie budowy wymagającym zabezpieczeń. | Większość prac wykonana w kontrolowanych warunkach zakładu. Szczątkowy plac budowlany i związane z nim restrykcje. | Większość prac wykonana w kontrolowanych warunkach zakładu. Szczątkowy plac budowlany i związane z nim restrykcje. |
| Dostępność wykfalifikowanej kadry (podwykonawcy) | Możliwe okresowe braki w dostępności, niewypłacalności podwykonawców, niska jakość robót | Wyspecjalizowani pracownicy kontraktowi. Na etapie wykończeniowym możliwa niska jakość robót | Wyspecjalizowani pracownicy kontraktowi dostępni przez cały proces inwestycyjny | Wyspecjalizowani pracownicy kontraktowi dostępni przez cały proces inwestycyjny |

Równoważność materiałowa oraz zasada proporcjonalności:

Zamawiający wskazuje, iż przez materiał równoważny rozumie materiał posiadający identyczne lub zbliżone parametry techniczne. Dopuszcza się stosowanie zapisu „lub równoważny” w odniesieniu do materiału lub urządzenia, które wykazują zbliżone cechy. Materiały równoważne winny być ujęte w tej samej grupie norm lub kodów technicznych. Nie dopuszcza się zamiany materiałów pomiędzy zasadniczo różnymi grupami (np. materiałów drewnianych na materiały metalowe lub cementowe), jeżeli wynika to z odmiennego sposobu wytwarzania, obliczeń konstrukcyjnych lub technologii wnoszenia obiektów.

Przyjętą technologię należy traktować jako jeden system, w którym nie dopuszcza się wymiany składowych elementów tworzących system, jeżeli zmiana ta wpływa na sposób działania systemu.

Wybrany sposób kształtowania obiektu i jego opis nie wykluczają możliwości określenia kryteriów oceny równoważności. Wskazane ogólne cechy przyjętej technologii wykonania obiektu odpowiadają potrzebom Zamawiającego i mają uzasadnienie techniczno-ekonomiczne w świetle przyjętej wartości zamówienia.

Podsumowanie:

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru. Wybór ten jest racjonalny, proporcjonalny i w pełni uzasadniony obiektywnie.

Podsumowanie 2:

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru technologii wykonania obiektu jako prefabrykowanej modułowej o konstrukcji stalowej.

Wybór technologii został dokonany na podstawie analizy wariantów realizacji i jest uzasadniony względami technicznymi i ekonomicznymi, w tym kryteriami: skrócenia czasu realizacji, zapewnienia powtarzalnej jakości elementów prefabrykowanych, wymagań nośności i bezpieczeństwa oraz optymalizacji kosztów eksploatacji.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem wykazania równoważności zgodnie z kryteriami powyżej.